PROPOSAL PESERTA HACKATHON

CHIP 2026

Kategori: IC Chip Design & FPGA Implementation

Topik: AI / Edge Accelerator

# Identitas Tim

Judul Ide Desain Chip: SparseGuard: Secure Sparse MLP INT8 Accelerator untuk Edge Inference

Nama Tim: Yakin Pasti Bisa

Anggota Tim (2–4 orang):

- Ketua: Aulia Radzaky Aria – Politeknik Negeri Semarang – auliaradzakyaria@gmail.com/082283728758

- Anggota 1: Raihan Ata Putra – Politeknik Negeri Semarang – raihanataputra@gmail.com

# Ringkasan Ide (Executive Summary)

Masalah yang Diangkat:

Perangkat edge seperti sensor membutuhkan eksekusi inferensi neural network secara lokal untuk penghematan bandwidth dan privasi data. Dua kebutuhan teknis utama pada lingkungan edge adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan parameter model AI tanpa memerlukan fabrikasi ulang perangkat keras, serta perlindungan model AI dari serangan injeksi dan Replay Attack.

Solusi yang Ditawarkan:

SparseGuard adalah Vector Processing Unit (VPU) yang mengeksekusi aliran instruksi (Bytecode) untuk menjalankan model MLP INT8. SparseGuard mengimplementasikan dua mekanisme utama:

- Instruction-Driven Block Sparsity: Penyaringan bobot bernilai nol dikelola oleh compiler perangkat lunak (Python), yang menerjemahkan blok nol menjadi instruksi MAC_SKIP. Hal ini menekan jumlah siklus komputasi pada MAC Array tanpa memerlukan perangkat keras penyeleksi khusus (Priority Encoder).

- Otentikasi Eksekusi Instruksi: Seluruh blok instruksi, termasuk bobot dan instruksi parameter, diverifikasi integritasnya menggunakan algoritma kriptografi SHA-256. Blok instruksi diwajibkan memiliki Timestamp/Nonce untuk mencegah eksekusi ulang data lama (Replay Attack).

Implementasi pada DE10-Nano:

SparseGuard dirancang untuk dipetakan pada FPGA Cyclone V DE10-Nano. Komponen perangkat keras meliputi VPU decoder, MAC array 4-lane, instruksi dan data RAM (memanfaatkan M10K BRAM), serta blok validasi SHA-256. Validasi desain dilakukan melalui simulasi RTL menggunakan Verilator dan Cocotb, dilanjutkan dengan implementasi fisik pada board DE10-Nano saat tahap bootcamp.

Kebaruan & Keunggulan:

Dibandingkan baseline TT07 yang diacu panitia (Iterative MAC, TinyTPU), SparseGuard mengintegrasikan arsitektur pemrosesan berbasis instruksi dinamis, mekanisme block sparsity yang dikendalikan oleh kompilator, dan validasi keamanan kriptografis (Secure Code Execution dengan Nonce) ke dalam satu inference core tunggal.

# Latar Belakang & Rumusan Masalah (Problem Statement)

Latar Belakang:

Keterbatasan daya dan area pada perangkat edge menuntut efisiensi arsitektur komputasi. Studi kasus yang digunakan adalah deteksi anomali getaran mesin berbasis fitur statistik getaran. Akselerator berbasis MAC Array perlu mengelola ukuran neural network yang beragam dan memastikan eksekusi yang terjadi bersifat deterministik serta terverifikasi dari segi integritas.

Rumusan Masalah & Perancangan:

Perancangan SparseGuard VPU difokuskan pada tiga tantangan operasional:

- Kontrol Eksekusi Dinamis: Membangun Instruction Decoder (Fetch-Decode-Execute) untuk membaca perintah dimensi dan komputasi dari memori.

- Efisiensi Komputasi melalui Sparsity: Mengurangi jumlah operasi perkalian dengan melewatkan blok bobot bernilai nol menggunakan instruksi pelompatan perangkat lunak.

- Validasi Keamanan Data: Memverifikasi integritas blob instruksi melalui hash SHA-256 dan memastikan pembaruan Nonce untuk mitigasi penyadapan fisik.

# Proposed Chip Design

## Solusi & Arsitektur Sistem

SparseGuard beroperasi melalui 12 modul: spi_slave, integrity_boot, sha256_core, reference_digest, vpu_ram (memori 64x32-bit), param_reg, feature_buf, mac_array (4-lane), relu_quant, hidden_buf, output_cmp, dan vpu_decoder.

Diagram Blok Sistem

Arsitektur Vector Processing Unit (VPU) Alih-alih menggunakan mesin fixed-topology hierarkis yang memakan ruang, SparseGuard mengadopsi rancangan Application-Specific Instruction-set Processor (ASIP). Pendekatan Custom Instruction Set Extension ini (Oh & Lee, 2023) terbukti mampu mereduksi ukuran instruksi (footprint) secara substansial serta mengeliminasi latensi bus eksternal, memungkinkan seluruh VPU beroperasi secara tersentralisasi pada satu FSM decoder. Konfigurasi model ditranslasikan menjadi paket biner (Bytecode) sebesar 1 KB (256 kata x 32-bit). Paket biner ini disimpan di dalam satu blok memori fisik vpu_ram.

Sebuah mesin Decoder 32-bit khusus (Custom ISA) mengontrol alur komputasi. Compiler Python di sisi host menyusun set instruksi yang terdiri dari:

- SET_DIMS: Mengonfigurasi parameter shift dan pengali re-kuantisasi di level sirkuit.

- MAC_EXEC: Memicu mac_array mengeksekusi 4 pasang multiply-accumulate (INT8xINT8) pada 1 clock cycle.

- MAC_SKIP: Memajukan pointer fitur masukan tanpa mengaktifkan mac_array (Hardware Sparsity).

- END_INFER: Menyelesaikan komputasi dengan aktivasi ReLU, komparasi anomali, dan mengaktifkan sinyal alarm.

Efisiensi Sparsity dan Siklus Eksekusi Implementasi instruksi zero-skipping (MAC_SKIP) pada SparseGuard divalidasi oleh literatur akselerator tinyML terkini (Krishna dkk., 2024). Penelitian tersebut membuktikan secara empiris bahwa eksploitasi sparsity pada tingkat aktivasi dan bobot secara radikal menekan utilisasi BRAM dan daya dinamis pada FPGA kelas bawah tanpa menurunkan presisi komputasi akhir, sejalan dengan hasil sintesis 5% ALM pada chip desain kami.

Estimasi Penggunaan Resource FPGA

| Komponen Resource | Estimasi Penggunaan | Kapasitas DE10-Nano |
| --- | --- | --- |
| Logic Elements / LUT | 2.027 / 41.910 ALMs (5%) | 110,000 LEs / 41,910 ALMs |
| Registers / Flip-Flops (FF) | 2.901/415.000 | 415,000 |
| Block RAM (M10K) | 1 Block M10K (8.192 bits) | 5,570 Kbits |
| DSP Blocks | 7/112 DSP | 112 DSP |

Hasil kompilasi sintesis dan fitting absolut menggunakan Intel Quartus Prime 25.1 untuk target FPGA Cyclone V (5CSEBA6U23I7) menunjukkan tingkat efisiensi silikon yang ekstrem. Seluruh logika inferensi beserta sistem pengamanan SHA-256 hanya mengonsumsi 2.027 ALMs (5%).

Pertimbangan Konsumsi Daya

Target batasan waktu (Timing Constraint) disetel pada kecepatan clock 50 MHz. Laporan Timing Analyzer (TimeQuest) menunjukkan SparseGuard lulus batasan Setup/Hold Slack dengan nilai batas frekuensi maksimal (Fmax) mencapai 52.57 MHz. Dikombinasikan dengan luasan area 5% dan penggunaan memori tunggal, pengurangan drastis pada frekuensi transisi sinyal (switching activity) ini secara teoritis menurunkan konsumsi daya dinamis chip ke level yang sangat ideal untuk IoT Edge Node.

ASIP dan Technology Node

Desain ini mengadopsi metodologi Application-Specific Instruction-set Processor (ASIP) dengan rancangan arsitektur Instruction Set Architecture (ISA) 32-bit kustom. Implementasi baseline ditargetkan secara murni untuk perangkat FPGA. Tidak ada batasan technology node ASIC karena sirkuit mendasarkan optimasinya pada abstraksi BRAM.

Perangkat Lunak & Tools Perancangan:

Intel Quartus Prime Lite (sintesis, tanpa board), Verilator atau Icarus Verilog (simulasi), cocotb (testbench), dan Python (golden model dan pruning). Yosys dan OpenROAD disebut sebagai opsi untuk estimasi target ASIC dan tidak wajib dipakai.

## Security Design

Validasi keamanan pada SparseGuard menargetkan mitigasi kerentanan Man-in-the-Middle (MitM) dan injeksi arsitektur selama proses serah-terima payload SPI (Firmware Over-The-Air).

Lapisan keamanan Secure Boot berbasis kriptografi di-implementasikan untuk mengatasi kerentanan fisik perangkat IoT. Menurut tinjauan komprehensif keamanan Edge AI (Rahaman dkk., 2025), validasi perangkat keras menggunakan hash digest sangat krusial untuk memitigasi serangan pencurian model dan injeksi adversarial payload pada perangkat berdaya rendah, yang mana hal ini diimplementasikan penuh melalui modul sha256_core.

Protokol bekerja dalam dua tahapan ketat: Tahap STREAM, di mana bootloader perangkat keras menerima 1024 bytes bytecode dan meneruskannya ke unit komputasi hash perangkat keras (sha256_core) secara on-the-fly. Tahap VERIFY, di mana nilai Digest dikomparasi secara bitwise dengan nilai konstanta ROM yang telah dibakar. Eksekusi (Instruction Fetching) oleh VPU Decoder dikunci secara elektris dan instruksi ditolak jika verifikasi ini gagal (integrity_fail aktif). Karena instruksi CHECK_NONCE disematkan ke dalam bytecode, setiap payload dikunci oleh waktu pembuatan (kriptografi berbasis waktu) yang menolak serangan eksekusi ulang (Replay Attack).

Keterbatasan: Sistem keamanan ini tidak dirancang untuk melindungi terhadap serangan akses fisik invasif (Die Probing / Side-channel Power Analysis), dan spesifik beroperasi sebagai lapisan proteksi transfer Remote Edge Protocol.

## Rencana Pengujian

Simulasi RTL (Tercapai): Kerangka uji Testbench dibangun menggunakan framework Cocotb. Pengujian komprehensif mengevaluasi perilaku bit-exact pada 64 vektor uji fitur (INT8 terkuantisasi) dari dataset CWRU, memverifikasi saturasi ±127, eksekusi Hardware Sparsity, dan manajemen pipeline fetch-decode VPU. VPU menghasilkan status alarm secara konsisten sesuai luaran Golden Model berbasis Python.

Pengujian Injeksi Keamanan (Tercapai): Modifikasi satu bit acak pada blob payload sepanjang 1024-byte di lingkungan simulasi secara instan mengunci sistem dan memicu asersi integrity_fail, memverifikasi fungsionalitas lapisan penjaga Secure Bootloader.

Uji Hardware Board FPGA DE10-Nano: Capaian verifikasi tingkat lanjut dijadwalkan pada lingkungan perangkat keras fisik menggunakan Quartus Programmer via koneksi JTAG dan Logic Analyzer (SignalTap) untuk mengonfirmasi transmisi SPI dari komputer host.

### Metrik Keberhasilan Target:

# Referensi

Krishna, A., Nudurupati, S. R., Chandana, D. G., Dwivedi, P., van Schaik, A., & Mehendale, M. (2024). RAMAN: A Reconfigurable and Sparse tinyML Accelerator for Inference on Edge. IEEE Access.

Rahaman, H., Giri, C., Roy, S. K., & Chakrabarti, A. (2025). Optimization and Security of AI Models for Deployment at Edge: A Comprehensive Review. IEEE Access.

Oh, H. W., & Lee, S. E. (2023). The Design of Optimized RISC Processor for Edge Artificial Intelligence Based on Custom Instruction Set Extension. IEEE Access, 11, 23078-23091.

W. A. Smith dan R. B. Randall. (2015). Rolling element bearing diagnostics using the Case Western Reserve University data: A benchmark study. Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 64–65, hlm. 100–131.

Spesifikasi Terasic DE10-Nano (Cyclone V SoC). Buku Panduan Peserta PERURI Chip Hackathon 2026.

# Lampiran

Rincian Modul RTL

| Modul | Fungsi | Catatan |
| --- | --- | --- |
| sparseguard_top.sv | Top-Level IO Wrapper | Lapisan terluar untuk pemetaan pin I/O fisik (SPI, LED alarm, LED busy) khusus ke board FPGA DE10-Nano. |
| sparseguard.sv | Core Orchestrator & Bootloader FSM | Mengelola FSM sistem (BOOT, VERIFY, INFER, WAIT_FEAT). Menerima aliran biner 8-bit dari SPI, menggabungkannya menjadi 32-bit Word, dan menulisnya ke BRAM. |
| spi_slave.sv | Antarmuka Serial Host | Menerima data secara serial dari mikrokontroler/PC host menggunakan clock SPI (sclk). |
| sha256_core.sv | Kriptografi Hash Keras (Hardware Hash) | Menghitung digest SHA-256 dari paket bytecode yang diunggah secara on-the-fly (tanpa penyimpanan sementara). |
| reference_digest.sv | ROM Penyimpan Kunci | Modul Read-Only yang menyimpan konstanta 256-bit hash referensi model, dikunci (hardcoded) saat proses sintesis sehingga kebal manipulasi runtime. |
| integrity_boot.sv | Komparator Keamanan | Menyinkronkan dan membandingkan hasil sha256_core dengan reference_digest. Memutus akses komputasi (integrity_fail) jika bit berbeda. |
| vpu_ram.sv | Memori Utama (1 KB RAM) | Diinferensi oleh Quartus sebagai 1 blok M10K BRAM (256 kedalaman x 32-bit lebar). Berfungsi menyimpan bytecode eksekusi VPU. |
| vpu_decoder.sv | Vector Processing Unit (ASIP Core) | Mesin prosesor utama (Fetch-Decode-Execute). Menerjemahkan Custom ISA 32-bit seperti MAC_EXEC dan MAC_SKIP (mengendalikan hardware sparsity). |
| mac_array.sv | 4-Lane Multiply-Accumulate | Unit datapath paralel yang melakukan 4 operasi perkalian titik (INT8) dan penjumlahan dalam satu clock cycle. |
| feature_buf.sv | Input Buffer | Register penyimpan 16 byte vektor fitur masukan (sensor) dari fasa INFER. |
| hidden_buf.sv | Intermediate Buffer | Register penyimpan hasil aktivasi komputasi layer pertama untuk diproses lebih lanjut oleh layer kedua. |
| relu_quant.sv | Fungsi Aktivasi & Kuantisasi | Melakukan pemotongan nilai negatif (ReLU) dan reduksi skala presisi akumulator 32-bit kembali ke resolusi INT8. |
| output_cmp.sv | Detektor Anomali | Komparator akhir yang membandingkan skor inferensi final dengan threshold untuk membangkitkan sinyal alarm. |

# Tim & Pembagian Peran

| Nama Anggota | Keahlian Utama | Tanggung Jawab & Peran |
| --- | --- | --- |
| Aulia Radzaky Aria | RTL Design/Verilog | RTL dan integrasi: mac_array dengan skip, ctrl_fsm, alur boot, sintesis Quartus |
| Raihan Ata Putra | Machine Learning & Verification | Verifikasi dan model: golden model Python, testbench cocotb, pengukuran metrik, dokumentasi |

# Luaran & Demo (Opsional)

Demo Live:

Video Demo:

Repository Source Code:

Laporan Teknis Singkat:

# Rencana Bootcamp (3 Hari) (Opsional)

Jadwal & Target Eksekusi:

| Hari |  | Fokus Kegiatan |  | Target Deliverables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari 1 |  |  |  |  |
| Hari 2 |  |  |  |  |
| Hari 3 |  | Persiapan Final Live Demo & Pitching Menyempurnakan antarmuka demo pengguna (User Interface sederhana pada Host untuk mengirimkan model) agar menarik dan mudah dipahami juri. Finalisasi laporan teknis, latihan presentasi akhir, dan troubleshooting skenario Live Demo. |  | Live demo siap dijalankan 100% tanpa hambatan teknis di panggung acara puncak (21-22 Oktober). Pitch Deck (presentasi final) beserta dokumen penunjang yang kuat dan matang. |